这是为你准备的GRL 投稿最终执行方案。这份清单融合了物理机制（反演/代理）、数据证据（EEMD/廓线）以及对单站局限性的防守策略。

请直接打印或复制这份清单，作为你作图的指令书。

### 第一部分：正文 Figures (Main Text, 3-4 Display Items)

核心叙事逻辑：
观测异常（Fig 1）

→→

物理机理解密（Fig 2）

→→

AI验证与实战（Fig 3）

→→

理论总结（Fig 4）。

#### Figure 1. 现象：尾流诱导的垂直解耦与信号失真

GRL 建议标题: Wake-Induced Vertical Decoupling: Divergence of Hub-Height and Near-Surface Signals

- Panel (a): Site Geometry & Flow Regimes

  - 内容: 极坐标图或风玫瑰图。

  - 绘制: 标出 Free-stream Sector (West) 和 Wake Sector (East)。

  - 目的: 交代背景，明确“流场”定义。

- Panel (b): Mean Vertical Profiles (物理证据)

  - 内容: 画出 Free-stream（红线）与 Wake-flow（蓝线）的平均风速垂直廓线。

  - 关键特征: 红线光滑符合对数律；蓝线在 70m 处出现明显的“速度亏损/凹陷” (Velocity Deficit)，而 10m/30m 处两条线基本重合。

  - 目的: 证明 70m 物理上被“破坏”了，而 10m 是稳定的。

- Panel (c): Correlation Profiles (统计证据)

  - 内容: 相关系数随高度的变化图。

  - 关键特征: Wake 状态下，70m 相关性急剧下降，10m/30m 保持高位。

  - 目的: 证明物理亏损导致了统计上的预测能力丧失。

#### Figure 2. 机制：频域代理与垂直冗余 (物理核心)

GRL 建议标题: Physical Basis for Feature Selection: Spectral Coherence and Vertical Redundancy

- Panel (a): Vertical Coherence (EOF Mode 1)

  - 内容: EOF 第一模态的垂直廓线（解释方差 ~94%）。

  - 关键特征: 一条近似垂直的直线。

  - 目的: 证明平坦地形下垂直耦合极强，这是**“自由流下 10m 可以约束全层形状”**的物理基础。

- Panel (b): Spectral Proxy Quality (EEMD Spectrum)

  - 内容: 10m 与 70m 的相关系数随周期（频率）变化的曲线。

  - 关键特征: 用背景阴影高亮 Synoptic Scale (IMF 5-7, ~24h - 4 days)。展示在此频段 10m 相关性极高（>0.9），而高频段（IMF 1-3）相关性极低。

  - 目的: 证明 10m 是“天气尺度的清洁代理”，它保留了驱动功率的主导信号，过滤了尾流的高频噪声。

#### Figure 3. 验证：AI 的流场感知与反演效能

GRL 建议标题: Regime-Dependent Feature Learning and Forecasting Improvements

- Panel (a): SHAP Feature Importance (The "AI Brain")

  - 内容: 左右两张子图对比 Free-stream vs. Wake-flow 的 SHAP 排序。

  - 关键特征:

    - Free: 70m & 10m 霸榜

→→

AI 在做 "Profile Fitting"。

    - Wake: 10m/30m 霸榜，70m 下跌

→→

AI 在做 "Surface Inversion"。

- Panel (b): Performance Gains (RMSE)

  - 内容: 柱状图对比 Baseline (Hub-only) vs. Proposed Strategy。

  - 关键特征: 必须标注 Diebold-Mariano test significance (***)。

- Panel (c): Time Series Case Study (可选，空间够就放)

  - 内容: 一个典型的尾流时段，展示新模型抓住了趋势，而 Baseline 乱跳。

#### Figure 4. 总结：地表层反演机制示意图

GRL 建议标题: Schematic of the Surface-Layer Inversion Strategy in Flat-Terrain Wakes

- Left Panel: Free-stream (Profile Fitting)

  - 画面: 完美对数曲线。

  - 逻辑: 10m + 70m

→→

确定形状

→→

预测功率。

  - 标签: "Shape Constraint"。

- Right Panel: Wake-flow (Energy Inversion)

  - 画面:

    - 实线: 70m 处凹陷、周围画乱线的实况廓线（标注 "Local Deficit / Noise"）。

    - 虚线: 原本存在的背景廓线（标注 "Background Potential"）。

  - 逻辑: 10m (Clean Anchor)

→→

AI 模型

→→

指向虚线背景场（重构能量）。

  - 标签: "Surface-Layer Inversion"。

### 第二部分：Supporting Information (SI) Figures

核心策略：防守。证明数据没问题，证明结论不仅仅是偶然。

- Figure S1: Site Layout & Geography

  - 内容: 风电场风机排布点位图、地形等高线（证明是 Flat Terrain）、测风塔位置。

  - 目的: 诚实交代这是单站研究，且解释为什么东风是尾流区。

- Figure S2: Data Quality & Distribution

  - 内容: 填补前后的数据对比、4个高度的风速 PDF 分布图。

  - 目的: 证明基础数据质量过关。

- Figure S3: Full EEMD Decomposition

  - 内容: 展示原始风速序列分解出来的 IMF 1 到 IMF 11 的波形图。

  - 目的: 满足技术流审稿人的好奇心，支撑正文 Fig 2b。

- Figure S4: Seasonality Check (Robustness)

  - 内容: 如果有空间，展示一下春夏秋冬四季的 RMSE 提升效果（或者相关性对比）。

  - 目的: 证明这个机制不是只有某个季节有效，虽然有季节性差异，但 10m 的优势是稳健的。

- Table S1: 15组实验的详细 Input Feature 列表。

- Table S2: 15组实验的详细误差统计表 (RMSE, MAE, R, etc.)。

### 第三部分：画图前的最后检查清单

- 颜色统一：

  - 全文统一 Free-stream 用红色系，Wake-flow 用蓝色系（或者你自己定的配色），不要变来变去。

  - 10m, 30m, 50m, 70m 的线条颜色在所有图里要保持一致。

- 字体大小：

  - GRL 图一般比较小，字号一定要大（建议 Arial 或 Helvetica，字号 > 8pt）。

- 图注自洽：

  - 图里的标注（如 "Clean Proxy", "Signal Contamination"）要和正文的术语完全一致。

现在，你可以按照这个清单开始作图了！祝你的图表既漂亮又“会说话”！