2 Data and Method

2.1 Study Site and Observations

Wind Farm Description

本研究所选取的风电场位于中国西北干旱区，甘肃省玉门市西南方向约20KM处。该风电场经纬位置约在东经96.8 以及北纬40.2区域内。位于祁连山北侧，地势平坦均匀，典型的荒漠戈壁下垫面。该位置是较为典型的位于河西走廊较长的峡管地形内的一个风电场，所以该风电场的主导分布为西风与东风两类，发生频率各半。该风电场共有134台1.5MW，轮毂高度61.5m, 叶片直径为82m的东汽FD82B 型风力发电机。场内风机排布较为整齐，风电场属于南北方向长，东西方向窄型，风机沿南北方向分布约33台共计东西向约4列。

整场134台风机总装机容量为201MW，整场发电总功率记录来自于场站提供的15分钟间隔的总发电量数据而非单个风机scada数据。观测时间较长，持续约18个月，从2021年5月1日00: 00至2022年10月31日23:45, 共计52,318条记录。

观测来自于met mast，该风电场较为优势的观测条件为 met mast位于风电场西边界正中心位置处，距离最西一排风机最近垂直距离为583 m，共建有4层高度10m, 30m, 50m, and 70m的风速、风向观测以及10m的温度观测数据。四层风速展现出完整的vertical wind-profile structure，观测数据为15分钟间隔获取。被研究无法获取湍流相关测量，所以分析中不包含湍流相关变量。

我们对观测数据进行了一定的数据处理和填充，但是仍然秉承着最大化利用和保留数据这一基本前提。我们对气象观测的处理首先进行了异常值的剔除，包括，含有nan的整行，风电场功率缺失行的剔出，去除了不在合理范围内的行，去除连续观测三次相同数值的僵值情况，遇到偶尔的缺失值选择使用前一个时刻与后一个时刻的观测插值补充。本研究所选取的风电场met mast 观测以及功率观测，在选取观测期内，数据质量较好且较为连续。

2.2 Observational Analysis Methods

2.2.1 Atmospheric Timescale Decomposition (EEMD + EOF) 
这部分我不太清楚，在应用类或者气候研究类文章中怎么描述这种方法，应该也不需要很多的语言和段落吧。在这个研究中我们主要选取的是CEEMDAN的方法，这个方法的原理介绍一下，然后介绍一下这个方法的来源和优势，并且EEMD被广泛应用于风预测领域，但是都是作为特征预处理的方法应用以此提升预测能力。在我们的研究中选取此方法主要是回归到该方法较为原始的应用角度，对长时间序列进行分解，并且研究不同频段的本征函数的特征。我们分别对4层风速进行了EEMD的分解，同时对整场发电功率序列进行了分解，最终共得到5组分解后的序列结果。

EOF分解是气象学常用方法，可以简单介绍一下。在本研究中由于温度梯度观测的缺失我们难以获取稳定度等关键参数。而为了从大尺度捕捉阔线的分布特性，我们将EOF方法应用于四层风速观测数据中，并且给出该位置垂直风结构的分布特性。进一步在后续的分风向的研究中，随着研究的需要同样适用了EOF方法研究不同限定条件下的垂直风结构。

2.2.2 Flow-Regime Classification

本研究中尾流影响区间能够简单且干净地区分得益于风电场的规律布局以及met mast布设位置的优势。基于该风电场的主风向以及met mast位于风电场西侧边界的中心位置，西风方向是干净的自由来流。而东风风向met mast处于尾流下风向，是受尾流影响的观测区间。为了更加严格的区分来流的性质，我们严格限制了西风和东风区间，# 东风区间：45° 到 135°（东北风至东南风）# 西风区间：225° 到 315°（西北风至西南风），四层风向全部满足风向条件后再进行划分，得到自由流（1848条记录）、尾流影响（8241条记录）两类代表。

2.2.3 可解释性机器学习应用(LightGBM combined with SHAP)

(Liao et al., 2024)这篇文献需要在这个地方被引用，因为这个工作是证明了我们shap方法可靠性的基石，该论文证明了SHAP方法在风电功率预报领域的可靠性能。这种在方法部分应该写一些原理或者公式吗？我不是很确定。但是SHAP这个方法在本研究中是被使用在特征解释的部分。包括使用SHAP方法通过LightGBM建立met mast predict power performance，SHAP进行不同特征的贡献揭示；划分不同风向区间，met mast 观测预测power performance过程的特征贡献。这里面应该也要介绍LightGBM是一种什么样的机器学习方法，具体核心是什么，并且已广泛应用于NWP风速后处理订正等相关领域，展现了其虽然简单但有效的潜力。

2.3 Day-Ahead Forecasting Framework

这一部分我不确定是否应该如何精细化的写作，因为我们要投稿的是短文，可能目标期刊是GRL期刊。在这部分我们使用了两套资料，分别是基于ECMWF的IFS系统提供的历史archive资料驱动的9km: 3kmd的两重嵌套以及GFS系统的历史archive数据驱动的27km: 9km: 3km的三重嵌套的WRF模式回算预报结果。进行每天一次启动的回算预报、每次启动将持续性预测100h左右，输入为15min分辨率间隔的数据。但是这部分并非我们本文的重点，而且这两部分数据已经发表了文章并且也将数据做成了数据集发布在了数据银行中，所以我们是否在这个部分大概描述完成后引用数据集即可呢。关于风电场的数据我们是使用双线性插值插到风电场的经纬度坐标而得，并且多个高度的模式数据也是加密插值得到。

2.3.1 Numerical Weather Prediction Setup

2.3.2 Regime-Specific Forecasting Models

关于这个，我们在最后进行策略提升时，对EC-WRF和GFS-WRF进行了轮毂高度的风向与met mast实际观测的轮毂高度的风向进行了评估比较，从分布上得到了较为一致的预测表现，故WRF对风向分布的预报能力是进行策略提升转化的关键基础。故我们进行分风向进行策略时依据轮毂高度的预报风向进行区分不同策略的选择和区分，这个方案仍然有误差和不严谨，但是这是初步探索以证明整体策略的有效性，关于风向判断的非严谨化操作后续仍然值得深入探索和改进。

2.3.3 Baseline Models and all kinds of 策略及Evaluation Metrics

基于NWP数据驱动日前功率预测的过程，我们选择的baseline是定义为最易实现的一种路径，就是使用GFS-WRF轮毂高度单一风速作为输入直接预测功率。进而我们设计并对比了共计18个试验策略，以表格的信息详细提供在补充材料中。包含了试验名称，具体试验介绍信息。其中值得注意的是，我们给出的最优话的核心策略是将GFS-WRF以及EC-WRF两种数据源融合使用，并且在自由流区间使用10-m, 70-m 双高度风速及温度，在尾流影响区间使用10-m, 30-m双高度及温度，其他风向尊从整体规律这样的筛选制度作为输入，并且在预测过程中进行，先风速订正，再预测功率的详细两个关键步骤这样的完整策略最为最终的最优方式。评估metrics使用RMSE以及相关系数等常用评估指标，为了体现切实的提升能力和水平，我们使用了DM test，将最终提出的改进策略进行了DM 显著性检验并给出显著程度。

15种试验策略涉及到了从现有NWP预测功率的各种路径。其中包括了，GFS-WRF单个高度的4个试验，G-10-P, G-10-WP, G-70-P, G-70-WP，分别是GFS-WRF使用10-m的风速输入直接预测功率（G-10-P），GFS-WRF使用10-m的风速输入先订正风速再预测功率（G-10-WP）。以及EC-WRF单个高度的4个试验E-10-P, E-10-WP, E-70-P, E-70-WP。以及两种数据源共同驱动的10m 的EG-10-WP和EG-70-WP。GFS-WRF的两层10-m, 70-m输入先订正阔线再预测功率G-B-WP，以及EC-WRF的G-B-WP。以及所有的数据源两层都输入的EG-B-WP。以及全试验所有高度风速以及温度都输入并且先订正物理量再预测的试验Fusion-B-WP。以及最终的我们划分自由流区间选取10 m和70 m高度的风速和温度，尾流区间选取shap给出的10 m, 30 m高度的风速和温度，其余方向保持10m高度的输入，进行先订正再预测的最终融合策略Fusion- Director-WP。不知道我这种试验设计方法是否合理，或者你有更合适的方案或试验也可以给我提出来。以及策略提升比较改进方案之类的。

Liao, W., Fang, J., Ye, L., Bak-Jensen, B., Yang, Z., & Porte-Agel, F. (2024). Can we trust explainable artificial intelligence in wind power forecasting? Applied Energy, 376, 124273. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.124273