4.2. 尺度依赖性相关与垂直结构一致性

Section 4.1证明了10-m观测避免尾流污染并能可靠代表背景大气状态,但10-m能否有效代表风电场功率还需要满足两个关键条件。首先需要明确风电场功率响应的主导时间尺度,以确定10-m观测是否在该尺度上与扫风面积所涉及的各个高度层协同变化。其次需要验证垂直廓线结构在不同流动状态下的稳定性,以确保不受尾流污染的近地面层信号能够可靠标度整个廓线的能量状态。为验证第一个条件,我们首先需要回答一个基本问题,风电场功率究竟响应何种时间尺度的大气能量。传统认识认为风力涡轮机吸收轮毂高度附近叶片扫掠区域的动能,而对于风电场整体而言,进一步明确其总功率输出所体现的主导时间尺度对于理解功率变率的物理驱动机制至关重要。理解这一尺度属性是识别最相关气象输入变量的前提。为此,我们通过尺度分解分析探究风电场功率与不同时间尺度大气运动的耦合关系。

尺度分解的方差分布(图2A)显示,在短于24小时的周期上,尾流影响流态下的70-m风速方差显著高于自由来流流态,反映了风机-流动相互作用诱发的高频扰动。然而,在超过24小时的天气尺度上,10 m和70 m处的方差分布在两种流态下趋于一致,表明低频风速变率受到对所有高度层均匀作用的大尺度大气强迫所控制。垂直相干性分析(图2B,上图)证实,10-m和70-m风速之间的相关性随平均周期增加而增强,在天气尺度上达到最大值。值得注意的是,30-m风速同样表现出与70-m风速在高频尺度上的去相关和在天气尺度上的协同变化,进一步证实尾流效应主要作用于高频时间尺度。

风速与总功率输出之间的尺度依赖性相关(图2B,下图)直接回答了风电场功率的尺度属性问题。在小时尺度上,风速与功率之间的相关性相对较低,因为该尺度上的功率输出受到尾流湍流和机组控制响应等局地过程的影响。相反,在10 m和70 m处,与功率的相关性随平均周期延长而持续增强,在2至3天周期处达到最大值,相关系数超过0.5。这明确表明风电场尺度功率生成本质上是对天气尺度大气能量的响应和吸收。更关键的是,无论高度或流态如何,功率相关性均在天气尺度上达到峰值,证实天气尺度主导性不受测量高度和尾流条件的影响。

上述分析表明,10-m风速与扫风面积所涉及高度层的风速在天气尺度上表现出高度协同的变化行为,而风电场功率恰恰响应这一天气尺度能量。这为10-m风速代表整场功率提供了尺度匹配的前提条件。然而,近地面层与扫风面积所涉及高度层之间存在显著的垂直距离,其在天气尺度上的协同性需要通过垂直廓线的结构特征来阐明。

经验正交函数(EOF)分析揭示了垂直协同性的物理机制。第一EOF模态(EOF1)在所有情况下解释了超过93%的总垂直方差(图2C),自由来流(93.2%)和尾流影响(93.5%)流态的解释方差几乎相同。EOF1载荷的垂直分布在两种流态下几乎一致,仅略有体现风速亏损的差异。尽管在尾流影响流态下观察到平均速度亏损(图1D),但大气变率的垂直结构形状几乎保持不变,表明尾流效应改变了平均流动但对垂直廓线时间波动的结构模态影响有限。这一结果揭示了近地面层与扫风面积所涉及高度层协同性的物理根源,在天气尺度强迫下,垂直廓线作为一个刚性整体响应大尺度大气变率,各高度层的时间波动由同一主导模态控制,因而表现出强垂直耦合。

我们通过各高度风速与第一主成分(PC1)的线性关系验证近地面层对整个廓线强度的标度能力。图2D显示,10-m风速与PC1之间存在强线性相关,关键的是,自由来流和尾流影响流态的回归斜率几乎相同(0.65和0.66),表明10-m风速对PC1的标度关系在不同流动状态下保持高度稳定。相比之下,轮毂高度风速与PC1的回归斜率在两种流态下存在明显差异(从0.54增至0.62),反映了尾流扰动对轮毂高度层标度能力的影响。这种对比证实,10-m风速能够在不同流动状态下稳定地标度反映整个垂直廓线强度的PC1幅值,而受尾流影响的轮毂高度层难以提供同等稳定的标度关系。

综合上述分析,风电场功率主要响应天气尺度大气能量,10-m风速与扫风面积所涉及高度层在该尺度上协同变化,这种协同性源于垂直廓线在天气尺度上的刚性结构特征,而10-m风速能够通过稳定的线性关系定量标度整个廓线的能量强度。这些尺度依赖性和结构分析为扩展廓线框架提供了物理基础,表明10-m观测不仅避免了尾流污染,更重要的是能够通过大气边界层的垂直耦合机制有效捕捉所利用垂直剖面内控制风电场功率的天气尺度能量状态。

我的comments：
Para1:“Section 4.3证明了扩展廓线框架在重建观测功率中的有效性。为评估其在业务预报中的表现,我们使用NWP模式输出对比四种配置:”这块应该说清楚指导应用的关键任务位置是什么，例如后处理订正或者是基于天气预报的功率预测风转电过程。总之现在这块这样很不清楚用处。
para1:“与前三种使用固定特征集的配置不同,WDA针对不同流态(自由流、尾流影响和过渡扇区)训练regime-specific模型,采用Section 4.3中SHAP优化的特征子集。预报时,根据NWP预测的风向选择相应模型。”第一段还是没有说出来WDA策略是基于实际应用操作真实能够实现的构建的一个可操作这样特点的一个方案。
para2:“对于EC-WRF驱动的预报,WDA达到R² = 0.37和RMSE = 32.12 kW,相比HH(R² = 0.28, RMSE = 34.31 kW)、SR(R² = 0.32, RMSE = 33.42 kW)和ER(R² = 0.35, RMSE = 32.78 kW)。”这段话没说完，后面应该加一句“预测能力确有提升”。
para3:“这种对比反映了WDA将预测锚定在稳定的10-m近地面层的能力,Section 4.1已确认该层在尾流污染条件下能更清晰地代表背景气流”这个地方是否有必要经常call back section4.1呢？可能更多的discussion应该给真实后处理订正方法应用一些切实可行的指导和启示/？也需要与introduction提及的行业问题有所call back，这部分我们应该引用一个https://doi.org/10.1016/j.enconman.2025.120738这个research，这个研究是最新的一个研究，正是涉及到了我们这个关注的问题的本质，并且在他们的初次尝试中得到了有效性的验证。
para4开头：需要注意几个局限性。这句话写的有点没有很顺畅，这段是要说明我们这个study的局限性和limitation。“首先,surface-anchoring机制依赖于平坦地形特有的地形均一性;复杂地形中的坡面流动或气动遮蔽可能解耦近地面层和上层风。其次,WDA性能依赖于NWP风向精度,尽管EC-WRF和GFS-WRF的结果表明对典型风向偏差具有鲁棒性。最后,明确纳入稳定度参数(如Monin-Obukhov长度)可以改进极端热力条件下的垂直廓线表征。”这个总结的 不像是我们这个study的局限性。最好还是从全文的角度总结3个关键的研究局限性以及future working。因为马上就conclusion了，只有这个位置是留给limitation和future work的

1.“然而,业务化风转电过程需要NWP模式输出作为输入,其中预测气象条件的系统性偏差——特别是受尾流影响的轮毂高度风速——可能限制预报精度。”在我们这个study里面他们的系统性偏差不是关注重点，重点是怎么基于有效的观测校验订正然后转换为发电，这是我们这个工作关键能够发挥作用的地方。
2.“为解决这一问题,我们提出了一种优化的基于上述认识的风向感知(WDA)后处理策略,该策略基于上文识别的regime-dependent surface-anchoring机制。”这句话你改的太生硬了，你融合一下然后精炼一下。
3.“图4A和4C显示了两个NWP数据集的业务预报性能。”这句话意思不对啊，是基于这两个数据集计算出来的功率预测的性能，你这样说还以为是风速预测性能。
4.“值得注意的是,尽管较少了特征,WDA仍优于ER,表明针对不同流态的特征选择能消除尾流条件下的冗余信息,并提供更有效的NWP偏差校正。”改成“值得注意的是,尽管减少了特征个数,WDA仍优于ER,表明针对不同流态的特征选择能消除尾流条件下的冗余信息,并提供更有效的NWP偏差校正。”
4.4. Operational Implications: A Wind-Direction-Aware Approach

Section 4.3 showed that the Extended Profile framework improves power reconstruction when observed meteorological variables are used as inputs. In operational applications, numerical weather prediction outputs must be converted into day-ahead power forecasts. A key issue in this process is identifying which meteorological variables provide the most reliable information under different flow conditions. Based on the regime-dependent behavior identified in Sections 4.1–4.3, we introduce a wind-direction-aware (WDA) post-processing approach for operational forecasting. The WDA approach is evaluated against three baseline configurations, including hub-height wind speed only (HH, 70 m), Standard REWS using wind speeds across the rotor-swept layer (SR, 30–70 m), and Extended REWS further incorporating surface-layer wind speed (ER, 10–70 m). All configurations include temperature as a common input variable. The baseline configurations use fixed sets of input variables. In contrast, WDA applies separate models for free-stream, wake-affected, and transitional wind direction sectors. For each sector, input variables are selected based on SHAP-based importance analysis, and the corresponding model is applied according to the wind direction predicted by the numerical weather prediction system. Although wind direction forecasts are subject to uncertainty, this approach remains effective in practice. Figures 4A and 4C present day-ahead power forecast performance using two numerical weather prediction datasets as inputs. For EC-WRF-driven forecasts, WDA achieves an R² of 0.37 with an RMSE of 32.12 kW, compared with HH (R² = 0.28, RMSE = 34.31 kW), SR (R² = 0.32, RMSE = 33.42 kW), and ER (R² = 0.35, RMSE = 32.78 kW). Similar improvements are observed for GFS-WRF-driven forecasts, where R² increases from 0.24 for HH to 0.35 for WDA, with SR and ER yielding intermediate performance. Despite using fewer effective input variables under wake-affected conditions, WDA performs better than ER, indicating that regime-dependent variable selection reduces redundant information in numerical weather prediction inputs. Regime-resolved analysis (Figures 4B and 4D) explains these performance differences. Under wake-affected conditions, the correlation between predicted and observed power increases from HH to WDA, rising from 0.59 to 0.66 for EC-WRF-driven forecasts and from 0.59 to 0.63 for GFS-WRF-driven forecasts. In contrast, differences among configurations are relatively small under free-stream conditions. This result indicates that surface-layer observations provide more stable information when rotor-layer wind signals are affected by upstream wakes. From an operational perspective, these results suggest that multi-height wind information should be used differently depending on flow conditions, with greater reliance on surface-layer variables under wake-affected conditions. This approach is consistent with recent efforts to incorporate wake effects into post-processing methods for wind power forecasting (Romero-Barrera et al., 2025). Several limitations should be noted. First, the analysis is based on a single flat-terrain wind farm where vertical coupling between surface and rotor layers is relatively strong. Applicability to complex terrain requires validation using multi-site datasets. Second, the current implementation depends on the availability of surface-layer observations, which may not be routinely measured at all operational sites. Future research should also explore probabilistic extensions of the WDA framework to quantify forecast uncertainty for operational decision-making.

4.4 运行意义：风向感知方法

第 4.3 节表明，在使用观测气象要素作为输入时，扩展剖面框架能够有效提升功率重构性能。然而，在实际运行中，需要将数值天气预报结果转化为日前功率预报，其中一个关键问题是：在不同流态条件下，哪些气象变量能够提供更可靠的信息。基于第 4.1–4.3 节所揭示的流态依赖特征，本文提出了一种风向感知的后处理方法，用于运行功率预报。

本文将该方法与三种基准方案进行比较，包括仅使用轮毂高度风速的方案（HH，70 m）、使用转子扫掠层风速的标准 REWS 方案（SR，30–70 m），以及在此基础上进一步引入近地层风速信息的扩展 REWS 方案（ER，10–70 m）。三种方案均使用温度作为公共输入变量。上述基准方案均采用固定的输入变量集合，而风向感知方法则针对自由来流、尾流影响及过渡风向扇区分别建立独立模型。各扇区的输入变量根据 SHAP 重要性分析进行选择，并在预报过程中依据数值天气预报给出的风向信息调用相应模型。尽管风向预报本身存在不确定性，该方法在实际应用中仍表现出良好的效果。

图 4A 与图 4C 给出了以两套数值天气预报数据作为输入的日前功率预报结果。在 EC-WRF 驱动的预报中，风向感知方法的决定系数为 0.37，RMSE 为 32.12 kW，优于 HH（R² = 0.28，RMSE = 34.31 kW）、SR（R² = 0.32，RMSE = 33.42 kW）和 ER（R² = 0.35，RMSE = 32.78 kW）。在 GFS-WRF 驱动的预报中亦观察到类似提升，R² 从 HH 的 0.24 提升至 0.35，而 SR 与 ER 的性能介于两者之间。值得注意的是，在尾流影响条件下，尽管风向感知方法使用的有效输入变量更少，其预报性能仍优于 ER，表明基于流态的变量选择有助于减少数值天气预报输入中的冗余信息。

图 4B 与图 4D 的分流态分析进一步解释了该方法的优势。在尾流影响条件下，预测功率与观测功率之间的相关系数从 HH 到风向感知方法明显提高，在 EC-WRF 驱动的预报中由 0.59 提升至 0.66，在 GFS-WRF 驱动的预报中由 0.59 提升至 0.63；而在自由来流条件下，不同方案之间的差异较小。这一结果表明，当转子层风速信号受到上游尾流影响时，近地层观测能够提供更加稳定的信息。从运行角度看，这些结果说明在不同流态条件下应采用不同的多高度风速使用方式，在尾流影响条件下应更加依赖近地层变量。该方法与近期在风电功率预报后处理中显式考虑尾流影响的研究方向一致（Romero-Barrera et al., 2025）。

本研究仍存在一定局限性。首先，分析基于单一平坦地形风电场，近地层与转子层之间的垂直耦合较强，该方法在复杂地形条件下的适用性仍需通过多站点研究加以验证。其次，该方法依赖近地层观测数据以及观测塔的布设位置，而这些条件在部分运行场站中可能并不可得。

5. 结论

本研究解释了为什么近地面层风观测尽管远离叶片扫掠层,却能与风电场尺度功率保持强相关性,并基于这一物理认识提出了扩展廓线预报方法。我们证明风电场总功率变率主要受天气尺度大气强迫控制,而非叶片扫掠层内的高频波动。在这些主导时间尺度上,垂直柱内风速表现出强一致性,反映了平坦地形上垂直一致的大气结构。这种垂直耦合通过EOF分析量化,单一模态捕获超过93%的方差,证实10-m风速作为整个入流廓线能量状态的一致性标度因子。

虽然这种垂直耦合解释了使用近地面层观测的理论基础,但在尾流影响条件下观测到的10-m测量优于HH测量的现象源于风机诱导扰动的垂直分布。尾流效应主要在30-70 m叶片扫掠层内引入速度亏损和湍流,降低了HH测量的代表性质量。由于10-m高度位于这个尾流主导体积之下,它仍然是背景大气流动的稳定代表。在尾流影响条件下,近地面风速为驱动总功率潜力的大气状态提供可靠参考;在自由流条件下,它提供定义垂直切变和廓线发展所需的对比。这些发现解决了观测到的近地面和轮毂高度之间信号可靠性的差异。

基于这一物理认识,我们提出了整合近地面层和叶片扫掠层风信息的扩展廓线(ER)框架。使用观测数据结合机器学习方法验证表明,纳入10-m风速测量能够显著改善实际功率的重建精度。进一步应用于日前功率预报业务时,基于regime-specific特征选择的WDA策略展示了NWP驱动预报的系统性改进。这些结果表明,风电功率预报的气象输入应根据控制性物理尺度和流态进行选择。认识并利用近地面层与叶片扫掠层之间的垂直耦合,为改进风电场尺度NWP驱动的功率预报提供了具有物理基础的途径。

还是没有把我们最显著的第一个认识就是hh, rews,到一些特例需要拓展阔线这个发电量是阔线的利用的这个最外层核心思想表达出来，然后再是分对于我们现在这个特殊的case这类研究，区分free-stream和wake affect的研究方法的重要，然后沿着不同入流性质分别进行研究发现1）在自由流条件下,完整的垂直阔线对功率很重要，尤其是上层扫风区间有信息冗余时。10m与70m可以提供垂直切变和廓线发展所需的信息。2）在尾流影响条件下, 10-m高度位于这个尾流主导体积之下,它仍然是背景大气流动的稳定代表，但是这个背景大气是不是说他是10m 不受尾流的就能代表了，而是他是不受尾流影响的一个作为阔线剖面强度表征的一个关键量。（这是这个上面和下面逻辑的内在关系啊，现在都没写出来） 并且我们利用尺度分析也证明了从大的背景上而言，在功率利用的主导时间尺度上,垂直柱内风速表现出强一致性,反映了平坦地形上垂直一致的大气结构，而10-m风速可以成功作为整个入流廓线能量状态的一致性标度因子。（前面这块可能需要凝练一下）。然后power的重构以及day ahead的预测在物理认识下，选择观测porfile的变量才有提升改进。

由于尾流效应和地形相互作用,风电场功率表现出强烈的方向依赖性(Barthelmie et al., 2009)。（这里能够这么说吗，我们之所以提出来这个方法也是根据我们划分风向区间研究的有效性更进一步提出的啊）为捕捉这种各向异性,将风向离散化为12个等分扇区(每个30°)（这个完全瞎扯淡，我们就是按照我们尾流方向划分的，你要是不懂我可以把这个wda的代码发给你，你照着写）,并使用流态分层数据为每个扇区训练独立的梯度提升模型。这种方向分层允许模型学习特定扇区的风-功率关系,以考虑不同来流角度下变化的尾流损失和局地地形影响。30°扇区（瞎扯淡）宽度在模型特异性和训练数据充足性之间取得平衡,更细的离散化会导致每个扇区样本不足,而更粗的分箱则会模糊方向依赖性。 （纯纯瞎编）